VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ZŠ A MŠ HRÁDEK 144

A Textová část

MÍSTO STAVBY:	Katastrální území Hrádek, pozemek parc. č. 721

ŽADATEL:	Obec Hrádek

VYPRACOVAL:	Obec Hrádek

DATUM:	12/2020

A Textová část

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Vybudování nového dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 144

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

ZŠ a MŠ Hrádek, Hrádek č. p. 144, 739 97.

Kraj Moravskoslezský, obec Hrádek, katastrální území Hrádek, pozemek parc. č. 721.

c) předmět dokumentace.

Předmětem dokumentace je kompletní rekonstrukce dětského hřiště při ZŠ a MŠ Hrádek, v rámci které dojde k odstranění původních herních prvků a bude vybudováno moderní dětské hřiště vyhovující současným platným technickým normám. Dopadové plochy části dětského hřiště s herní sestavou budou tvořeny vodopropustnou pryžovou dlažbou vyhovující ČSN EN 1176-1 ed. 2 – Zařízení a povrch dětského hřiště. Dojde tak ke zpevnění povrchu bez negativního zamokřování zbývající části stavebního pozemku srážkovými vodami.

A.1.2 Údaje o žadateli

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Hrádek, IČO: 00535958, adresa sídla: Hrádek č. p. 352, 739 97.

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla.

Obec Hrádek, IČO: 00535958, adresa sídla: Hrádek č. p. 352, 739 97.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba obsahuje následující stavební objekty:

SO 01: Herní prvky a mobiliář:

Herní prvky a mobiliář budou umístěny na pozemku parc. č. 721 v katastrálním území Hrádek. Jedná se o prefabrikované prvky vyrobené z oceli a plastu, které budou kotvené do betonových základových patek. Výška nejvyššího herního prvku od úrovně upraveného terénu bude 3,42 m. Stavební objekt bude zahrnovat herní sestavu se dvěma houpačkami a skluzavkami.

SO 02: Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. 721 v katastrálním území Hrádek. Součástí stavebního objektu budou zpevněné plochy z pryžové dlažby tloušťky 45 mm (plocha: 165,5 m2, tloušťka skladby: 335 mm) v červeném odstínu, které budou lemovány obrubníky. Součástí zpevněných ploch bude skákací panák, který bude vytvořen z pryžové dlažby tloušťky 45 mm (plocha: 2,5 m2, tloušťka skladby: 335 mm) v zeleném odstínu.¨

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Požadavky žadatele na stavbu,

- právní a technické normy, vztahující se ke stavbě, v platném znění,

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15. 12. 2020, zn. 0101431705,

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 15. 12. 2020, zn. 0700306960,

- údaje z katastru nemovitostí,

- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s. o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 15. 12. 2020, zn. 0201167295,

- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. k existenci sítí společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 16. 12. 2020, zn. 5002279024,

- stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru ze dne 16. 12. 2020, zn. 9773/V035848/2020/AUTOMAT,

- Územní plán Hrádek v aktuálním znění,

- vyjádření společnosti CETIN a.s. o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ("Vyjádření") a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ("Všeobecné podmínky ochrany SEK") ze dne 16. 12. 2020, č. j. 855275/20.

A.4 Popis území stavby

Řešené území se nachází v obci Hrádek, v katastrálním území Hrádek, na pozemku parc. č. 721. Jedná se o venkovské území s rozvolněnou zástavbou. Pozemek parc. č. 721 se nachází v zastavěném území obce Hrádek vymezeném k 1. 4. 2015. V řešeném území se nachází pozemek stavby občanské vybavenosti (ZŠ a MŠ Hrádek). Řešené území je využíváno jako veřejně přístupný areál školy pro sportovní, společenské a kulturní aktivity. V bezprostředním sousedství se nachází Centrum volného času. V širším okolí řešeného území jsou umístěny převážně stavby pro bydlení (rodinné domy), stavby občanského vybavení, jejich stavby vedlejší a dopravní a technická infrastruktura. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území, jelikož se jedná o nové zpevněné plochy z pryžové dlažby, odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a umístění nových herních prvků a mobiliáře. Účel užívání řešeného území se nezmění.

A.5 Celkový popis stavby

A.5.1 Přípravné práce

V rámci přípravných prací dojde k odstranění původních nevyhovujících herních prvků a mobiliáře. Herní prvky a mobiliář budou v rámci dobrovolnických brigád, do kterých se bude moci zapojit širší veřejnost, rozebrány a odvezeny do zařízení a objektů k tomu určených (skládky, spalovny apod.), případně budou přímo na staveništi předány oprávněné osobě k jejich likvidaci. Bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi.

A.5.2 Navrhované herní prvky a mobiliář

a) herní sestava se dvěma houpačkami a skluzavkami,

Herní sestava bude tvořena konstrukcí z nerezové oceli, která bude doplněna barevnými lany a deskami z HDPE plastu. Bude se skládat ze 2 domků, které budou propojeny lanovým můstkem s pevnou podestou. Na podesty bude napojena lezecká lanová síť, lezecká stěna s kameny a 2 skluzavky. Za herní sestavou budou umístěny 2 houpačky se třemi sedáky (pro nejmenší, klasický sedák a hnízdo). Půdorysné rozměry herní sestavy se dvěma houpačkami a skluzavkami budou 10,57 x 4,24 m. Výška herního prvku od úrovně upraveného terénu bude 3,42 m. Jedná se o herní prvek s výškou pádu 1,5 m a minimální dopadovou plochou 88 m2.

Základové konstrukce herního prvku budou tvořeny základovými patkami kruhového průřezu o průměru 350 mm. Základové patky budou prováděny do stavebních šachet, které budou vyhloubeny do hloubky 800 mm od úrovně dopadové plochy dětského hřiště. Základové patky budou provedeny jako monolitické z prostého betonu pevnostní třídy C 20/25. Výška základových patek bude 550 mm. Zhlaví základových patek bude zaobleno podle požadavků ČSN EN 1176-1 ed. 2 (07/2018) – Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Herní prvek bude k základovým konstrukcím kotven pomocí chemických kotev (popř. přímým zabetonováním). Spoje jednotlivých částí herního prvku budou montované pomocí nerezových spojovacích prvků.

A.5.3 Zpevněné plochy

Jedná se o zpevněné plochy, které budou sloužit jako dopadová plocha části navrhovaného dětského hřiště. Zpevněné plochy budou tvořeny pryžovou dlažbou tloušťky 45 mm v červeném odstínu, která bude ukládána na zhutněné kamenivo frakce 2/8 mm tloušťky 40 mm a na zhutněné kamenivo frakce 16/32 mm tloušťky 250 mm. Celková tloušťka skladby zpevněných ploch bude 335 mm. Zpevněné plochy z pryžové dlažby budou lemovány obrubníky. Součástí zpevněných ploch bude skákací panák z pryžové dlažby tloušťky 45 mm v zeleném odstínu (10 dlaždic).

Odvodnění zpevněných ploch bude tvořeno jejich spádováním. Jedná se o vodopropustné zpevněné plochy. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku parc. č. 721 v katastrálním území Hrádek do podloží zpevněných ploch a v případě přetečení do přilehlé vegetace.

Před započetím hlavních zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm. Sejmutá ornice bude skladována na dočasné mezideponii na pozemku parc. č. 721 v katastrálním území Hrádek a v závěrečné fázi výstavby bude rozprostřena na kulturní vrstvy nižší kvality na stavebním pozemku. S ornicí je nutno nakládat tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo odcizení. Hlavní zemní práce budou spočívat v úpravě zemní pláně pro zpevněné plochy. Zemní pláň je nutno urovnat do požadovaných sklonů a zhutnit na Edef,2 = 30 MPa. Na takto připravenou zemní pláň se provede betonové lože, do kterého budou osazeny obrubníky. Po osazení obrubníků se na zemní pláň rozprostře ochranná vrstva, tzn. kamenivo frakce 16/32 mm, tloušťky 250 mm. Tento podsyp se zhutní na Edef,2 = 30 MPa. Na ochrannou vrstvu se provede ložná vrstva krytu, kterou bude tvořit kamenivo frakce 2/8 mm, tloušťky 40 mm. Ložná vrstva krytu bude zhutněná na Edef,2 = 70 MPa. Obrusnou vrstvu zpevněných ploch bude tvořit pryžová skladebná dlažba tloušťky 45 mm.

A.6 Navrhované parametry stavby

SO 01: Herní prvky a mobiliář:

Počet herních prvků:	1 ks,

počet prvků mobiliáře:	1 ks,

výška nejvyššího herního prvku od úrovně upraveného terénu:	3,42 m,

počet funkčních jednotek:	0.

SO 02: Zpevněné plochy:

Výměra zpevněných ploch z pryžové dlažby:	165,5 m2,

tloušťka skladby zpevněných ploch z pryžové dlažby:	0,335 m.

A.7 Základní bilance stavby

Stavba nebude mít potřeby a spotřeby médií a hmot. Součástí stavby nebudou úpravy povrchu terénu nepropustné pro dešťové vody. Dešťové vody budou zasakovány do podloží zpevněných ploch a do přilehlé vegetace. Stavba nebude produkovat odpadní vody. Stavba nebude produkovat významné množství odpadů a emisí. Během provozu stavby budou produkovány obvyklé odpady, jejichž předpokládané druhy jsou vyjmenovány v tabulce č. 1: Druhy odpadů z provozu stavby. Nebezpečné odpady nebudou produkovány.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Tabulka č. 1: Druhy odpadů z provozu stavby

Zhotovitel stavebních prací bude nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a v předpisech vydaných k jeho provedení. Zhotovitel stavebních prací musí vést předepsanou evidenci odpadů (rozsah stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů).

Veškerá manipulace s odpady bude probíhat podle platných právních předpisů, zejména pokud se týká nebezpečných odpadů, tj. odpadů s jednou nebo více nebezpečnými vlastnostmi, uvedených ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Odpad z provádění stavby bude tříděn, skladován a odvážen do zařízení, míst a objektů k tomu určených (skládky, spalovny apod.), případně bude přímo na staveništi předán odborné osobě k jeho likvidaci. Sejmutá ornice bude rozprostřena na místě stavby během finálních terénních úprav jako svrchní vrstva půdy o tloušťce cca 0,15 m. Přebytečná ornice bude uložena na mezideponii žadatele.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadu [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | do 5 kg |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | do 5 kg |
| 17 01 01 | Beton | O | do 100 kg |
| 17 02 01 | Dřevo | O | do 50 kg |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O | do 5 kg |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | cca 500 kg |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | do 100 kg |
| 19 12 04 | Plasty a kaučuk | O | do 50 kg |

Tabulka č. 2: Druhy odpadů z provádění stavby vč. předpokládaných množství

Zhotovitel stavebních prací zajistí pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutno kontaminovanou zeminu ihned odtěžit a zajistit její dekontaminaci.

A.8 Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby:                                                                   srpen/září 2021.

Předpokládaný termín ukončení výstavby:	listopad 2021.

Na základě rozsahu a charakteru stavby se nepředpokládá členění výstavby na etapy.

Postup všech prací na staveništi bude prováděn v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností nebude delší než 30 pracovních dnů. Provádění stavby nebude vykonávat více než 20 fyzických osob. Celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.